Модульная СИСТЕМа электропитания НА БАЗЕ РЕЗОНАНСНЫХ ИНВЕРТОРОВ

Ваняев В.В., Соколов В.В., Дарьенков А.Б. ……………………….

Предложен модульный вариант построения надводной и подводной части системы электропитания (СЭ) глубоководных беспилотных аппаратов, построенной на базе транзисторных DC/DC преобразователей с последовательными полумостовыми резонансными инверторами. Выявлены особенности работы подводной части (ПЧ), содержащей ряд модулей последовательно соединенных по входным цепям. Предложен и обоснован вариант управления модулями ПЧ, обеспечивающий устойчивую и  надежную работу СЭ в широком диапазоне нагрузок. Приведены результаты имитационного моделирования процессов ПЧ в стационарных и переходных режимах.

Ключевые слова: система электропитания, модуль, резонансный инвертор, вольтамперная характеристика, сопротивление нагрузки, волновое сопротивление резонансного контура, система автоматического регулирования.

MODULAR POWER SUPPLY SYSTEM BASED ON RESONANT INVERTERS

A modular design option for the surface and underwater parts of the power supply system (PSS) of deep-sea unmanned vehicles based on transistor DC/DC converters with sequential half-bridge resonant inverters is proposed. The peculiarities of the operation of the underwater part (UP), which contains a number of modules connected in series via input circuits, are revealed. A control option for the UP modules is proposed and justified, which ensures stable and reliable operation of the PSS in a wide range of loads. The results of simulation modeling of  UP  processes in stationary and transient modes are presented.

Keywords: power supply system, module, resonant inverter, voltage characteristic, load resistance, wave resistance of the resonant circuit, automatic control system.

Электропитание подводных глубоководных беспилотных аппаратов, предназначенных для глубоководных исследований, геологоразведки и добычи полезных ископаемых [1…3] осуществляется как на постоянном, так и переменном напряжении.

К достоинствам систем электропитания (СЭ) на постоянном напряжении следует отнести отсутствие реактивной составляющей падения напряжения в питающем кабеле-тросе, соединяющем надводную (НЧ) и подводную часть (ПЧ) системы, а также возможность снижения ее массы и габаритов при рациональном выборе рабочей частоты преобразовательной части. Передача энергии в ПЧ осуществляется при напряжении питающего кабеля, достигающего значения 2400 В [1], что требует разработки преобразователей НЧ и ПЧ с соответствующим уровнем выходного и входного напряжения, соответственно.

Эта задача решается путем параллельного в НЧ (последовательного в ПЧ) соединения по входным цепям и последовательного в НЧ (параллельного в ПЧ)  соединения по выходным цепям нескольких ()  модулей, построенных на базе транзисторных однофазных автономных инверторов (АИ) [2 - 4].

Модульный принцип построения позволяет использовать низковольтную полупроводниковую элементную базу, унифицировать схемотехнику преобразовательных ячеек НЧ и ПЧ, создает возможность наращивания выходной мощности СЭ путем увеличения числа ее модулей.

Структура силовых цепей модульной системы электропитания (МСЭ) включает в себя (рис. 1):

- входной выпрямитель (В) со сглаживающим  фильтром (Ф);

- ряд () и () идентичных  модулей НЧ и ПЧ, соответственно, соединенных между собой кабелем-тросом (КТ);

- вольтодобавочный модуль (ВДМ);

- конденсаторы фильтра () ПЧ;

- систему управления и контроля состояния узлов НЧ (СУНЧ);

- датчик тока (ДТ) кабеля-троса и датчик напряжения (ДН) на выходе НЧ;

- систему управления модулями ПЧ (СУПЧ).

Весьма перспективным, по мнению авторов, является выполнение  модулей по схеме последовательных резонансных инверторов (РИ) с обратными диодами, включающую разделительные трансформаторы, для гальванической развязки и согласования напряжений электрооборудования бортовой сети судна и силовых цепей МСЭ [5].

К достоинствам такой структуры модуля относятся:

- простая и надежная схема с использованием индуктивностей рассеяния обмоток трансформатора в качестве элемента силового резонансного контура;

- достаточно жесткая внешняя характеристика в области рабочих нагрузок [6] и принципиальная способность функционирования в режиме перегрузки СЭ;

- малые коммутационные потери и пониженный уровень помех.

Рис. 1. Структура силовых цепей МСЭ

В качестве недостатка МСЭ с РИ следует отметить разброс входных напряжений модулей ПЧ обусловленный технологическим разбросом волновых сопротивлений резонансных контуров отдельных модулей, что приводит к увеличению рабочих напряжений на всех силовых элементах ряда модулей при нагрузках, превышающих расчетное значение, и снижает надежность работы системы.

Рассмотрим особенности работы ПЧ МСЭ (рис. 1) и его характеристики без учета потерь в элементах силовых контуров при постоянстве выходного напряжения НЧ и равенстве числа витков обмоток разделительных трансформаторов модулей.

При этих условиях выходная вольтамперная характеристика (ВАХ) -го модуля ПЧ, согласно изложенному в [6], имеет горизонтальный и вертикальный участки, которые, соответственно, описываются следующими формулами

,								 (1)

,							 (2)

где ,- выходное напряжение, среднее значение выходного тока и напряжение питания -го модуля; ,  - соответственно, волновое сопротивление, емкость и индуктивность резонансного контура -го модуля.

На горизонтальном участке выходной ВАХ МСЭ с  параллельно соединенными по выходу и последовательно соединенными по входу модулями ПЧ его выходное напряжение и выходное напряжение всех модулей имеет наибольшее значение , рассчитываемое по формуле

,								(3)

где  - выходное напряжение НЧ.

Вертикальному участку ВАХ МСЭ соответствует сумма выходных токов модулей ПЧ и следующее расчетное выражение

.						(4)

где  - усредненная величина волнового сопротивления резонансных контуров. Выходная ВАХ МСЭ представлена на рис. 2 штриховыми прямыми  и .

В точке сопряжения горизонтального и вертикального участков выходной ВАХ МСЭ (граничный режим) граничное сопротивление  нагрузки и добротность силовой цепи одного модуля согласно (3) и (4) имеют значения

, 								(5)

.								(6)

При номинальном и меньшем значении тока нагрузки рабочая точка МСЭ находится на горизонтальном участке его выходной ВАХ, выходные напряжения всех модулей ПЧ равны и определяются формулой (3).

Рис. 2. Выходные вольтамперные характеристики ПЧ МСЭ

Если нагрузка превышает некоторое предельное значение, рабочие точки МСЭ и модулей переходят на вертикальные участки ВАХ с уровнем выходного напряжения < .

При этом среднее значение выходной мощности  -го модуля с учетом (2) рассчитывается в соответствии выражением

.						(7)

Среднее значение мощности, передаваемой МСЭ в нагрузку с сопротивлением , будет

(8)

Из выражения (8), определяем величину выходного напряжения МСЭ, а также средних значений его выходного и входного тока на вертикальном участке его ВАХ

,								(9)

,									(10)

,					(11)

где - добротность силовой цепи модуля.

Из выражений (911) следует, что при сопротивлении нагрузки < выходное напряжение, средние значения токов и мощность МСЭ не зависят от особенностей процессов, протекающих в каждом из модулей, а определяются только выходным напряжением НЧ и добротностью силовой цепи модуля. При этом его рабочая точка А неподвижна и находится в месте пересечения вертикального участка его ВАХ и ВАХ нагрузки с сопротивлением  (рис. 2).

Рабочая точка -го модуля при параллельном соединении выходов модулей находится в месте пересечения горизонтальной прямой АВ, соответствующей выходному напряжению  (рис. 2), и ВАХ нагрузки данного модуля, характеризующейся приведенным сопротивлением . которое зависит от выходного тока  модуля и, согласно выражению (2), от его напряжения  питания.

Величина  определяется по формуле

.							(12)

Если сопротивление нагрузки удовлетворяет условию >, то при подаче импульсов управления на силовые транзисторы модулей рабочие точки модулей и МСЭ будут находиться на горизонтальных участках их выходных ВАХ. В этом случае выходное напряжение МСЭ и всех модулей равно , а входные напряжения всех модулей одинаковы и в соответствии с выражениями (1) и (3) имеют значение  .

При подаче импульсов управления на силовые транзисторы модулей при сопротивлении нагрузки < рабочие точки модулей ПЧ располагаются на вертикальных участках их выходных ВАХ. При этом наблюдается ряд временных интервалов, на которых происходят следующие процессы.

На первом интервале времени после подачи импульсов управления напряжения  питания и выходные токи всех  модулей рассчитываются, соответственно, по формулам

,									(13)

.						(14)

При этом выходное напряжение  МСЭ согласно (9) равно  , а рабочие точки всех модулей практически совпадают и находятся в исходной точке  (рис. 2).

Далее из-за различия волновых сопротивлений  резонансных контуров, что может быть обусловлено технологическим разбросом их параметров, средняя на тактовом периоде величина тока

,								(15)

потребляемого модулем с наименьшим волновым сопротивлением  резонансного контура (условно 1-й модуль), будет иметь наибольшее значение. Это ведет к наибольшей в сравнении с другими модулями скорости спада его напряжения питания  (напряжения конденсатора фильтра данного модуля), снижению среднего значения его выходного тока , определяемого по формуле (2), и согласно (12) увеличению приведенного сопротивления  нагрузки данного модуля. При этом его рабочая точка перемещается влево по прямой АВ от исходной точки С к точке В (рис. 2).

За счет этого суммарное напряжение питания остальных модулей возрастает, при этом напряжения конденсаторов фильтров некоторых модулей могут, как убывать, так и возрастать.

При достижении напряжением  питания 1-го модуля минимального определяемого по формуле (1) значения равного < (точка В) дальнейшее изменение этого напряжения и тока  прекращается.

На втором  интервале наибольшее значение скорости спада напряжения питания будет наблюдаться в модуле со вторым по величине волновым сопротивлением резонансного контура (условно 2-й модуль). Здесь также происходит снижение напряжения питания  (напряжения конденсатора фильтра 2-го модуля) и среднего значения его выходного тока . В конце этого интервала рабочая точка 2-го модуля достигает точки В, и напряжение  принимает значение , оставаясь далее неизменным.

На третьем и последующих интервалах процессы в модулях повторяются в очередности, соответствующей возрастанию величины волновых сопротивлений их резонансных контуров.

Исключением является последний - й (условно) модуль с наибольшим волновым сопротивлением его резонансного контура, напряжение питания которого  при неизменном напряжении источника постоянного напряжения поступательно нарастает, а величина приведенного сопротивления  нагрузки согласно (12) уменьшается. Рабочая точка этого модуля перемещается влево от исходной точки С по прямой линии АВ.

При достижении напряжением питания  данного модуля наибольшего значения, определяемого выражением

,				(16)

в момент снижения напряжения питания -го модуля до уровня  рабочая точка - го модуля достигает точки  с величиной выходного тока

.								(17)

Дальнейшие изменения напряжений питания модулей прекращаются.

На рис. 3 представлены диаграммы установления напряжений питания модулей ПЧ (при ), полученные на ее имитационной модели в среде MATLAB Simulink. Моделирование выполнено при: напряжении источника В, равенстве числа витков обмоток разделительного трансформатора, относительном разбросе  волновых сопротивлений резонансных контуров модулей равном , среднем значением  добротности силовых цепей модулей и сопротивлении нагрузки Ом. Граничное значение сопротивления  нагрузки в данной модели равно Ом. На фиг. 3 буквами  обозначены напряжения питания  модуля, соответственно, с соотношением их волновых сопротивлений <<<.

Рис. 3. Диаграммы установления напряжений питания модулей ПЧ

Из диаграмм на рис. 3 следует, что при работе МСЭ с указанными параметрами и сопротивлением нагрузки < наблюдается более чем двукратное превышение напряжения питания модуля с наибольшим волновым сопротивлением резонансного контура относительно напряжений питания других модулей.

Для поддержания на неизменном уровне напряжений питания модулей ПЧ МСЭ и напряжений на всех их силовых элементах в различных режимах работы каждый модуль ПЧ должен быть построен по принципу замкнутой системы автоматического регулирования (САР) с отрицательной обратной связью (ООС)  по напряжению питания данного модуля.

Один из возможных вариантов такой САР, представленный на рис. 4, включает в себя датчик напряжения питания -го модуля () с коэффициентом передачи , выходное напряжение которого  поступает на один из входов сумматора , в котором суммируются выходные сигналы всех датчиков напряжения питания модулей ПЧ.

Рис. 4. Структурная схема САР напряжения питания модуля ПЧ

Выходное напряжение сумматора , равное , делится на число  модулей ПЧ и поступает на вход сумматора , где сравнивается с напряжением . Сигнал рассогласования  подается на инвертирующий вход сумматора , где происходит коррекция напряжения управления  преобразователем «напряжение-частота» (). Регулятор напряжения пропорционального или пропорционально-интегрального  типа, обеспечивающий требуемое качество процесса регулирования, входит в состав блока .

В начальный момент времени после подачи импульсов управления, напряжения  питания всех  модулей одинаковы и рассчитываются по формуле (13). Выходные напряжения ДН модулей также имеют одинаковые значения  равные выходному напряжению делителя. В результате сигнал рассогласования  (рис.4) на выходе сумматора  равен нулю и все модули начинают работать с одинаковой тактовой частотой, определяемой заданным напряжением .

Затем из-за различия в общем случае волновых сопротивлений  резонансных контуров, средняя на тактовом периоде величина тока, потребляемого модулем с наименьшим волновым сопротивлением, резонансного контура, например , будет иметь наибольшее значение, что приводит к  снижению его напряжения питания  (напряжения конденсатора фильтра данного модуля).  При этом уменьшается выходное напряжение  и напряжение на инвертирующем входе элемента . Появляется положительное рассогласование , поступающее на инвертирующий вход сумматора , что ведет к ее снижению напряжения задания , поступающего на  вход .  При этом тактовая частота данного модуля уменьшается, увеличивается длительность бестоковых пауз в потребляемом им токе [6] и снижается его среднее значение. Это ведет к увеличению напряжения питания данного модуля и рабочего напряжения всех компонентов его силовой схемы до исходного уровня равного

.								(18)

Процессы, протекающие в других модулях, при других полярностях отклонений напряжений питания имеют аналогичный характер.

Структуру, приведенную на рис. 4 имеют () модулей ПЧ. Один из модулей ПЧ не содержит элементов  и . Напряжение  питания этого модуля в соответствии с формулой (18) будет

.						(19)

Таким образом, согласно (18) и (19), напряжение питания всех модулей ПЧ всегда поддерживается на одном неизменном уровне.

На рис. 5 приведены временные диаграммы напряжений питания модулей , выходного напряжения  и тока  МСЭ, полученные на ее имитационной модели при тех же параметрах, что и на рис. 3 в различных режимах работы: выключенному состоянию (интервал времени с); номинальной нагрузке (Ом) на интервалах с, и  > 0,14с; перегрузке (Ом) на интервале с; практическому КЗ на интервале с, при Ом.

Рис. 5. Диаграммы процессов в МСЭ в различных режимах работы

Из диаграмм следует, что во всех указанных режимах работы напряжения  питания модулей, имеет практически одну и ту же величину равную В. Незначительные пульсации напряжений на диаграммах не превышают (2…3)% от номинального значения. Смена режимов работы МСЭ в диапазоне нагрузок от холостого хода до КЗ не сопровождается аномальными процессами в работе модулей ПЧ и перегрузками их компонентов по току и напряжению. Наблюдаемый значительный бросок выходного тока в момент времени c обусловлен разрядом конденсаторов выходных фильтров модулей на нагрузку с сопротивлением равным 1% ее номинального значения.

Следует отметить, что выход рабочей точки МСЭ при перегрузке на спадающий участок ее выходной ВАХ сопровождается снижением мощности, передаваемой в нагрузку, снижением мощности, потребляемой ПЧ и как следствие уменьшением нагрузки НЧ системы. Так при КЗ на выходе МСЭ преобразователи НЧ работают практически в режиме холостого хода.

Выводы

1. Модульная структура СЭ глубоководных подводных аппаратов позволяет унифицировать преобразовательные ячейки НЧ и ПЧ, что создает возможность наращивания при необходимости выходной мощности и уровня напряжения питания ПЧ путем увеличения числа параллельно и последовательно соединяемых модулей СЭ.

2. Реализация модулей СЭ на базе резонансных инверторов с обратными диодами, обладающей простой и надежной схемой силовой цепи, обеспечивает жесткую внешнюю характеристику в диапазоне рабочих нагрузок, параметрическое ограничение выходного тока при перегрузках, низкий уровень коммутационных потерь и генерируемых помех.

3. Реализация ООС по напряжению питания модулей ПЧ обеспечивает устойчивую надежную работу МСЭ в диапазоне нагрузок от холостого хода до КЗ без аномальных процессов в работе модулей и перегрузок их компонентов по току и напряжению, как в установившихся, так и переходных режимах.

Список литературы

1. Рулевский В.М.,  Дементьев Ю.Н.,  Бубнов О.В. Массогабаритные характеристики системы электропитания в функции от рабочей глубины телеуправляемого подводного аппарата. - Известия Томского политехнического университета. 2006. -  т. 309. № 1, с. 163-167.

2. Шматков А.А., Крутиков П.В., Шматков А.Г., Олешко Р.В. Разработка
модульной системы электропитания и движительного комплекса типа тяжелого рабочего класса на постоянном токе. - Подводные исследования и робототехника, №4, 2021. -  с. 15-24.

3. Альфио Скуто, Антонио Гайто Выбор полумостового резонансного LLC-преобразователя и MOSFET первичной стороны. - Силовая электроника, № 2’2016. - с. 30-32.

4. Геофизика: учебник / В. И. Костицын, В. К. Хмелевской; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2018 – 428 с.

5. Ваняев В.В., Соколов В.В., Дарьенков А.Б., Копелович Е.А., Бердников И.Е., Слузов А.П., Смирнова А.В. Особенности работы источника электропитания на базе последовательного резонансного инвертора // Электротехника, №10, 2024.- с. 28-34.

6. Ваняев В.В., Соколов В.В. и др. Модульная система электропитания глубоководных беспилотных аппаратов // Интеллектуальная электротехника, № 1, 2025.- с. 4-16.