МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ГЛУБОКОВОДНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ

Ваняев В.В., Соколов В.В., …………………………………..

Предложен вариант модульной структуры силовых цепей системы электропитания (СЭ) глубоководных беспилотных аппаратов, построенной на базе транзисторного  преобразователя с последовательным полумостовым резонансным инвертором. Приведены результаты имитационного моделирования нестационарных процессов в модуле. Предложено схемное решение силовой части модуля с мягкой коммутацией транзисторов.

Ключевые слова: система электропитания, беспилотный аппарат, модуль, резонансный инвертор, нестационарные процессы.

Электропитание подводных потребителей электрической энергии, к которым, в частности, относятся глубоководные беспилотные аппараты, предназначенные для глубоководных исследований, геологоразведки и добычи полезных ископаемых [1…3] осуществляется как на постоянном, так и переменном напряжении. Системы электропитания (СЭ) с передачей энергии постоянного тока имеют ряд достоинств, обусловленных отсутствием реактивной составляющей напряжения и тока в питающем кабеле-тросе, соединяющем надводную и подводную часть СЭ, принципиальной возможностью снижения ее массы и габаритов при соответствующем выборе рабочей частоты преобразовательной части СЭ.

Одной из основных трудностей создания таких систем является преобразование высокого напряжения в подводной части (ПЧ) системы при напряжении питающего кабеля, достигающего значения 2400 В [1].

Эта задача решается путем последовательного соединения по входным и параллельно по выходным цепям нескольких ()  модулей, построенных на базе транзисторных однофазных автономных инверторов (АИ) [2 - 4].

Такой подход позволяет использовать низковольтную полупроводниковую элементную базу и возможность наращивания выходной мощности СЭ путем увеличения числа ее модулей.

На рис. 1 приведена структура силовых цепей такой СЭ, в состав которой входят:

а) надводная часть (НЧ), содержащая:

-  первичный источник электропитания (на схеме не показан);

- входной выпрямитель (В) со сглаживающим  фильтром (Ф);

- несколько () идентичных  модулей, выходы которых последовательно соединены между собой и подключены к входу подводного кабеля-троса (КТ);

- вольтодобавочный модуль (ВДМ);

- система управления и контроля состояния узлов НЧ (СУНЧ);

- датчик тока (ДТ) кабеля-троса и датчик напряжения (ДН) на выходе НЧ;

б) кабель-трос (К-Т);

в) подводная часть (ПЧ), содержащая:

- несколько () идентичных  модулей, входы которых шунтированы конденсаторами фильтра  одинаковой емкости, последовательно соединены и подключены к подводному выходу КТ, а параллельно соединенные выходы подключены к нагрузке;

- система управления модулями ПЧ (СУПЧ).

Входной выпрямитель обеспечивает питание группы надводной части  модулей и при рациональном выборе параметров сглаживающего  фильтра [5] позволяет получить в режиме номинальной нагрузки значение коэффициента  мощности СЭ в пределах .

Рис. 1. Структура силовых цепей модульной СЭ

модули выполнены на базе последовательных резонансных инверторов (РИ) с разделительными трансформаторами, обеспечивающими гальваническую развязку и согласование напряжений электрооборудования бортовой сети судна и силовых цепей СЭ.

Несомненными и важными достоинствами такой структуры являются:

- простая и надежная схема силового контура, что подтверждается многолетней безаварийной эксплуатацией таких устройств в системах зарядки емкостных накопителей энергии (ЕНЭ) [5, 6];

- достаточно жесткая внешняя характеристика в области рабочих нагрузок [7];

- малые коммутационные потери и пониженный уровень помех;

- использование индуктивностей рассеяния обмоток трансформатора в качестве элемента силового резонансного контура;

- принципиальная способность функционирования в режиме перегрузки СЭ.

Наиболее простым схемотехническим вариантом одного модуля подобной структуры, по мнению авторов, является  преобразователь на основе последовательного полумостового резонансного инвертора с одним конденсатором резонансного  контура [7], силовая часть которого содержит минимальное число компонентов (рис.2).

Рис.2. Схема силовой части модуля ПЧ СЭ

В качестве важных достоинств силовой части модуля (рис. 2) следует отметить стабильность протекания электромагнитных процессов в нем без экстремальных значений напряжений и токов, угрожающих работоспособности полупроводниковых компонентов, в нестационарных режимах, таких как включение/выключение, работа (в том числе длительная) на нагрузку с малым сопротивлением, обрыв цепи нагрузки при выборе тактовой частоты  инвертора из условия  ( - параметры резонансного контура).

На рис. 3, 4 в качестве примера приведены диаграммы работы модуля при периодических переключениях его из режима холостого хода в режим номинальной  нагрузки (рис. 3) и из режима холостого хода на нагрузку с сопротивлением  (рис. 4), соответствующей практическому режиму короткого замыкания (КЗ) на выходных зажимах модуля, при котором его выходное напряжение практически равно нулю. Режиму холостого хода на рис. 4 предшествует интервал нарастания выходного напряжения модуля, где происходит зарядка конденсатора  выходного фильтра.

Рис. 3. Диаграммы тока дросселя резонансного контура (а)

и выходного напряжения (б) модуля на холостом ходу и номинальной  нагрузке

Из приведенных диаграмм следует, что в динамических режимах работы при скачкообразном набросе/сбросе нагрузки модуля, выполненного по рассматриваемой схеме, величины токов и напряжений в его силовой схеме не выходят за пределы рабочих значений, что значительно упрощает алгоритм управления им и повышает надежность его работы.

Диаграммы получены на имитационной модели в среде MATLAB Simulink при следующих параметрах модели:

- напряжение питания модуля В;

-  номинальное выходное напряжение модуля В;

- индуктивность резонансного контура мкГн;

- емкость конденсатора резонансного контура мкФ;

- емкость конденсатора выходного фильтра мкФ;

- добротность резонансного контура ;

- тактовая частота кГц;

- коэффициент   трансформации  .

Рис. 4. Диаграммы тока дросселя резонансного контура (а)

и выходного напряжения (б) модуля на холостом ходу и КЗ нагрузки

Весьма перспективным представляется применение при создании такой СЭ SiC MOSFET с SiC диодами Шоттки с реализацией мягкой (ZVS) коммутации транзисторов модулей. Это позволяет без изменения алгоритма управления модулями и незначительной коррекции импульсов управления транзисторами значительно повысить тактовую частоту и уменьшить массу и габариты моточных компонентов АИ.

На рис. 5 приведена схема силовой части модуля ПЧ СЭ, в котором, аналогично изложенному в работе [8], реализуется ZVS коммутация MOSFET. Схема отличается от базовой (рис. 2) наличием дополнительного дросселя  относительно небольшой мощности, емкостного делителя , а также снабберных конденсаторов , включаемых параллельно транзисторам. В качестве емкостного делителя могут быть использованы два последовательно включенных конденсатора входного фильтра модуля.

В структуре НЧ (рис. 1) имеется вольтодобавочный модуль (ВДМ) с регулируемым выходным напряжением, который предназначен для поддержания неизменным выходного напряжения СЭ.

Рис. 5. Схема силовой части модуля ПЧ СЭ с ZVS - коммутацией

Этот модуль может быть выполнен, например, на основе АИ с ШИМ, или иметь какое-либо другое схемное решение. С целью унификации узлов СЭ ВДМ в структуре на рис. 1 реализован на основе нерегулируемого РИ, вход которого подключен к выходу прямоходового широтно-импульсного преобразователя (ШИП) (рис. 6). Управление ШИП осуществляется в соответствии с сигналами обратной связи по выходному току и напряжению НЧ СЭ, поступающих с датчиков ДТ и ДН (рис. 1).

Корректно настроенная положительная обратная связь по току позволяет скомпенсировать суммарное падение напряжение на активном сопротивлении КТ и в силовых элементах ПЧ СЭ под нагрузкой, а отрицательная обратная связь по выходному напряжению НЧ – устранить влияние на него отклонений напряжения питающей сети от номинального значения.

В качестве датчиков могут быть использованы микросхемы типа ACNT-H87A-500E, которые позволяют реализовать высокопотенциальную гальваническую развязку силовых цепей и цепей управления СЭ.

Рис. 6. Схема силовой части ШИП вольтодобавочного модуля

Система управления группой модулей ПЧ содержит автономный  канальный генератор импульсов управления транзисторами  модулей. Тактовая частота  каждого из каналов пропорциональна задающему напряжению . При равенстве задающих напряжений  всех каналов фазовый сдвиг  управляющих импульсов -го модуля фиксирован и равен . Фазовый сдвиг управляющих импульсов транзисторами в каждом модуле равен . Такое управление обеспечивает низкий уровень переменной составляющей тока, потребляемого группой модулей ПЧ.

Системы управления модулями НЧ и ПЧ реализованы на контроллере STM32F405RGT6. Питание узлов системы управления ПЧ СЭ осуществляется напряжением, снимаемым с одного из последовательно соединенных конденсаторов входного фильтра ПЧ.

Выводы

1. Предложенная модульная структура силовых цепей позволяет унифицировать схемные решения  модулей надводной и подводной части СЭ.

2. Применение  преобразователя на основе последовательного полумостового резонансного инвертора позволяет обеспечить стабильный характер протекания электромагнитных процессов в нем в нестационарных режимах при значениях токов и напряжений, не превышающих их рабочих значений в квазиустановившихся режимах.

3. Силовая часть модулей СЭ может быть выполнена на базе SiC MOSFET с SiC диодами Шоттки и мягкой коммутацией, что позволяет при неизменном алгоритме управления увеличить тактовую частоту и минимизировать моточные компоненты АИ.

Литература

1. Рулевский В.М., Дементьев Ю.Н., Бубнов О.В. Системы электропитания телеуправляемых подводных аппаратов // Известия Томского политехнического университета, 2004,  т. 307, № 5, с. 120-123.

2. Рулевский В.М., Дементьев Ю.Н., Бубнов О.В. Массогабаритные характеристики системы электропитания в функции от рабочей глубины телеуправляемого подводного аппарата // Известия Томского политехнического университета, 2006,  т. 309. № 1, с. 163-167.

3. Шматков А.А., Крутиков П.В., Шматков А.Г., Олешко Р.В. Разработка
модульной системы электропитания и движительного комплекса типа тяжелого рабочего класса на постоянном токе. // Подводные исследования и робототехника, №4, 2021, с. 15-24.

4. Герасимов В.А., Комлев А.В., Найденко Н.А., Филоженко А.Ю. Исследование и разработка системы энергообеспечения привязного подводного робота с модернизированным источником электропитания. // Подводные исследования и робототехника, №3, 2021, с. 82 – 87.

5. Ваняев В. В., Копелович Е. А., Троицкий М. М. Расчет транзисторно-конденсаторных источников ускоряющего напряжения гиротронов// Практическая силовая электроника.  2018, №1 (69), с. 11 – 19.

6. Копелович Е.А., М.М. Троицкий, Ваняев В.В. Высоковольтные транзисторно-конденсаторные источники питания мощных свч приборов с импульсно-периодическим выходным напряжением // Электротехника, 2017, №5, с.67-74.

7. Ваняев В.В., Соколов В.В., Дарьенков А.Б., Копелович Е.А., Бердников И.Е., Слузов А.П., Смирнова А.В. Особенности работы источника электропитания на базе последовательного резонансного инвертора // Электротехника, №10, 2024.- с. 28-34.

8. Ваняев В.В., Копелович Е.А. Зарядное устройство емкостного накопителя энергии Патент на изобретение № 2810546  опубл. в Бюллетене «Изобретения, полезные модели», 2023, № 36.